SAFIR

Jetson Orin Nano — GPIO Belegungsplan

Stand: 09. April 2026

CGI Deutschland — AFCEA Messe-Prototyp

# 1. Übersicht

Dieses Dokument beschreibt die vollständige GPIO-Belegung des Jetson Orin Nano für das SAFIR-Projekt. Alle Kabelfarben sind permanent (festgelötet).

## Angeschlossene Peripherie

| Gerät | Schnittstelle | Status |
| --- | --- | --- |
| RC522 RFID-Reader (MFRC522 v2.0) | Bit-Bang SPI (GPIO) | Funktionsfähig |
| SSD1306 OLED 128×64 | I2C Bus 7 (0x3C) | Funktionsfähig |
| Metzler K19-TF-W Taster A (roter LED-Ring) | GPIO Pin 11 + LED via BC547 Pin 15 | Funktionsfähig |
| Metzler K19-TF-W Taster B (grüner LED-Ring) | GPIO Pin 26 + LED via BC547 Pin 13 | Funktionsfähig |

# 2. 40-Pin GPIO Header — Komplette Belegung

Alle 40 Pins des Jetson Orin Nano GPIO-Headers mit aktueller Belegung.

| Pin | Funktion | Belegt durch | Pin | Funktion | Belegt durch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.3V | OLED VCC (blau) | 2 | 5V | — frei — |
| 3 | I2C8_SDA | OLED SDA (gelb) | 4 | 5V | BC547 LED-Versorgung (rot, geteilt) |
| 5 | I2C8_SCL | OLED SCL (lila) | 6 | GND | BC547 Emitter beide LEDs (schwarz) |
| 7 | GPIO (RST) | RC522 RST (rot) | 8 | UART1_TX | — frei — |
| 9 | GND | OLED GND (grün) | 10 | UART1_RX | — frei — |
| 11 | GPIO Input | Taster A Schalter (gelb) + 150Ω→17 | 12 | GPIO | — frei — |
| 13 | GPIO Output | BC547 Basis Taster B LED (grün) | 14 | GND | Taster A GND (weiß) |
| 15 | GPIO Output | BC547 Basis Taster A LED (blau) | 16 | GPIO | — frei — |
| 17 | 3.3V | RC522 VCC (braun) + 2× Pull-Up 150Ω | 18 | GPIO | — frei — |
| 19 | GPIO (MOSI) | RC522 MOSI (blau) | 20 | GND | RC522 GND (grau) |
| 21 | GPIO (MISO) | RC522 MISO (weiß) | 22 | GPIO (SCK) | RC522 SCK (schwarz) |
| 23 | SPI3 SCK | — frei — | 24 | GPIO (CS) | RC522 NSS (lila) |
| 25 | GND | Taster B GND (weiß) | 26 | GPIO Input | Taster B Schalter (gelb) + 150Ω→17 |
| 27 | I2C0_SDA | EEPROM (reserviert) | 28 | I2C0_SCL | EEPROM (reserviert) |
| 29 | GPIO | — frei — | 30 | GND | — frei — |
| 31 | GPIO | — frei — | 32 | GPIO | — frei — |
| 33 | GPIO | — frei — | 34 | GND | — frei — |
| 35 | GPIO | — frei — | 36 | GPIO | — frei — |
| 37 | GPIO | — frei — | 38 | GPIO | — frei — |
| 39 | GND | — frei — | 40 | GPIO | — frei — |

# 3. RC522 RFID-Reader

## Technische Daten

Chip: MFRC522 v2.0

Kommunikation: Bit-Bang SPI über Jetson.GPIO (NICHT spidev!)

Versorgung: 3.3V (Pin 17)

Software: shared/rfid.py

## Pinbelegung (festgelötet)

| RC522 Pin | Kabelfarbe | Jetson Pin | Funktion |
| --- | --- | --- | --- |
| SDA (NSS) | lila | Pin 24 | GPIO CS (Bit-Bang) |
| SCK | schwarz | Pin 22 | GPIO SCK (Bit-Bang) |
| MOSI | blau | Pin 19 | GPIO MOSI (Bit-Bang) |
| MISO | weiß | Pin 21 | GPIO MISO (Bit-Bang) |
| GND | grau | Pin 20 | Ground |
| RST | rot | Pin 7 | GPIO Reset |
| VCC | braun | Pin 17 | 3.3V (geteilt mit 2× Pull-Up) |

## Pinmux-Register (devmem)

| Pin | Register | Wert |
| --- | --- | --- |
| Pin 7 (RST) | 0x02448030 | 0x0400 (GPIO Out) |
| Pin 19 (MOSI) | 0x0243d040 | 0x0400 (GPIO Out) |
| Pin 21 (MISO) | 0x0243d018 | 0x0440 (GPIO In) |
| Pin 23 (SCK) | 0x0243d028 | 0x0400 (GPIO Out) |
| Pin 24 (CS0) | 0x0243d008 | 0x0400 (GPIO Out) |

## RC522 Initialisierung (kritisch!)

Ohne diese Schritte antwortet der RC522 nicht auf Karten:

Hard Reset: RST LOW → HIGH (50ms)

Soft Reset: CommandReg (0x01) = 0x0F

Timer: TModeReg=0x8D, TPrescaler=0x3E, TReload=0x001E

TxASKReg = 0x40 (100% ASK-Modulation — PFLICHT!)

ModeReg = 0x3D (CRC-Preset 0x6363)

RFCfgReg = 0x70 (RxGain 48dB Maximum)

Antenne ein: TxControlReg |= 0x03

## Bekannte RFID-Karten

| Karte | UID |
| --- | --- |
| Karte 1 | 6C472E06 |
| Karte 2 (weiß) | 551A3F06 |

# 4. SSD1306 OLED-Display

## Technische Daten

Display: SSD1306, 128×64 Pixel, monochrom

Schnittstelle: I2C, Bus 7 (c250000.i2c), Adresse 0x3C

Versorgung: 3.3V (Pin 1)

Hinweis: i2cdetect -r -y 7 nutzen (mit -r Flag!)

## Pinbelegung (festgelötet)

| OLED Pin | Kabelfarbe | Jetson Pin | Funktion |
| --- | --- | --- | --- |
| SDA | gelb | Pin 3 | I2C8_SDA |
| SCL | lila | Pin 5 | I2C8_SCL |
| VCC | blau | Pin 1 | 3.3V |
| GND | grün | Pin 9 | Ground |

# 5. Metzler Drucktaster (2x K19-TF-W)

## Technische Daten

| Eigenschaft | Wert |
| --- | --- |
| Artikelnummer | K19-TF-W |
| Hersteller | Metzler GmbH, Reutlingen |
| Einbaudurchmesser | 19mm (M18.8×1) |
| Schaltfunktion | OFF-(ON), Normally Open, momentary |
| Schaltleistung | 0.3A / 24V DC |
| Kontaktwiderstand | 50mΩ max |
| Betätigungsdruck | ≤ 5N |
| Hub | 0.5mm |
| Schutzklasse | IP67, IK10 |
| Betriebstemperatur | -40°C bis +70°C |
| Gehäuse | Edelstahl 304/316 |
| LED | Ringbeleuchtung 6–24V AC/DC, >20mA |
| LED bei 5V | Funktioniert (getestet) — A=rot, B=grün |
| Kabel | 150mm, 4 Adern |

## Kabelfarben (beide Taster identisch)

| Kabelfarbe | Funktion |
| --- | --- |
| weiß | Taster NO Kontakt 1 → GND |
| gelb | Taster NO Kontakt 2 → GPIO Input (mit 150Ω Pull-Up) |
| rot | LED + (Anode) → 5V |
| schwarz | LED − (Kathode) → BC547 Kollektor |

## Taster 1 — Power On/Off (J12 Header)

Anschluss am Button Header J12 auf dem Carrier Board:

| Kabel | Farbe | Anschluss |
| --- | --- | --- |
| Schalter | weiß | Pin 14 (GND) |
| Schalter | gelb | Pin 11 (GPIO Input, 150Ω Pull-Up zu Pin 17) |
| LED + | rot | Pin 4 (5V, geteilt) |
| LED − | schwarz | BC547 Kollektor (Emitter → Pin 6 GND) |
| Steuerleitung | blau | Pin 15 → BC547 Basis (HIGH = LED an) |
| LED-Ring Farbe | rot | — physische Markierung — |

Kurz drücken → Einschalten | Lang drücken ~5s → Herunterfahren

## Taster 2 — OLED-Navigation (40-Pin Header)

| Kabel | Farbe | Anschluss |
| --- | --- | --- |
| Schalter | weiß | Pin 25 (GND) |
| Schalter | gelb | Pin 26 (GPIO Input, 150Ω Pull-Up zu Pin 17) |
| LED + | rot | Pin 4 (5V, geteilt) |
| LED − | schwarz | BC547 Kollektor (Emitter → Pin 6 GND) |
| Steuerleitung | grün | Pin 13 → BC547 Basis (HIGH = LED an) |
| LED-Ring Farbe | grün | — physische Markierung — |

Drücken → Nächste OLED-Seite

# 6. Pinmux-Konfiguration

ALLE GPIO-Header-Pins stehen nach dem Boot auf Tristate (High-Z). Das Device-Tree Overlay wird vom UEFI-Bootloader nicht angewendet. Ein systemd-Service setzt die Pinmux-Register per devmem beim Boot.

Service: /etc/systemd/system/safir-pinmux.service (enabled)

Skript: scripts/pinmux-setup.sh

Fallback: Auch in safir-start.sh integriert

## Wichtig: spidev funktioniert NICHT

Der SPI-Controller-Treiber (spi-tegra114) hat keine pinctrl-0 Referenz im Device-Tree. /dev/spidev0.0 sendet keine Signale auf die Pins. Der RC522 wird ausschließlich über Bit-Bang SPI (Jetson.GPIO) angesteuert.

## Alle Pinmux-Register

| Pin | Pad-Name | Register | Wert |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | PAC6 (RST) | 0x02448030 | 0x0400 (GPIO Out) |
| 11 | PR4 (UART_RTS) | 0x02430098 | 0x0440 (GPIO In) |
| 12 | PH7 (I2S_CLK) | 0x02434088 | 0x0440 (GPIO In) |
| 13 | PY0 (SPI3_SCK) | 0x0243d030 | 0x0440 (GPIO In) |
| 15 | PN1 (GPIO27) | 0x02440020 | 0x0440 (GPIO In) |
| 16 | PY4 (SPI3_CS1) | 0x0243d020 | 0x0440 (GPIO In) |
| 18 | PY3 (SPI3_CS0) | 0x0243d010 | 0x0440 (GPIO In) |
| 19 | PZ5 (MOSI) | 0x0243d040 | 0x0400 (GPIO Out) |
| 21 | PZ4 (MISO) | 0x0243d018 | 0x0440 (GPIO In) |
| 22 | PY1 (SPI3_MISO) | 0x0243d000 | 0x0440 (GPIO In) |
| 23 | PZ3 (SCK) | 0x0243d028 | 0x0400 (GPIO Out) |
| 24 | PZ6 (CS0) | 0x0243d008 | 0x0400 (GPIO Out) |
| 26 | PZ7 (CS1) | 0x0243d038 | 0x0440 (GPIO In) |
| 35 | PI2 (I2S_FS) | 0x024340a0 | 0x0440 (GPIO In) |
| 36 | PR5 (UART_CTS) | 0x02430090 | 0x0440 (GPIO In) |
| 38 | PI1 (I2S_DIN) | 0x02434098 | 0x0440 (GPIO In) |
| 40 | PI0 (I2S_DOUT) | 0x02434090 | 0x0440 (GPIO In) |

Register-Bits: PM[1:0]=Funktion, PUPD[3:2], Tristate[4] (MUSS 0!), Park[5], E_INPUT[6], Schmitt[10]

AON-Pins (29, 31, 32, 33, 37) brauchen kein devmem — funktionieren ab Werk.